### 3.2.2 Metody i zasady ustalania norm czasu

Do ustalania normy pracochłonności operacji wybiera się odpowiednią metodę. Podział (klasyfikację) metod przedstawia schemat

Klasyfikacja metod ustalania norm czasu

Metody sumaryczne – ustalają normatywy czasu bez podziału normowanej pracy na elementy składowe. Ustalanie norm czasu odbywać się może poprzez:

- Porównywanie normowanej pracy z pracą podobną o znanym czasie trwania (porównawcza).

- Wyznaczanie czasu niezbędnego poprzez doświadczenie i praktykę pracownika (szacunkowe).

- Wykorzystanie danych z przeszłości o normowanej pracy (statystyczne).

Metoda ta ma zastosowanie, gdy proces technologiczny jest realizowany jednorazowo i jego normowanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.

Metody analityczne – oparte są na analizie elementów normowanej pracy i warunków wpływających na czas jej trwania oraz na obliczeniu wielkości czasu niezbędnego na jej wykonanie. Metody analityczne mogą być:

- Analityczno obliczeniowe – polegają na obliczaniu niezbędnego czasu na podstawie różnych wzorców czasu takich jak: normatywów, wzorów matematycznych, wykresów i nomogramów.

- Analityczno badawcze (pomiarowe) – oparte na pomiarze czasu na danym stanowisku roboczym. Pomiar czasu może być:

  - bezpośredni – wtedy stosuje się metodę chronometrażu,

  - pośredni – wtedy stosuje się metodę obserwacji dnia roboczego.

W metodzie analityczno badawczej można również określać czas za pomocą normatywów.

W praktyce stosowane są metody analityczne, w których normy pracy ustala się w oparciu o:,

  - normatywy czasu,

  - wzory matematyczne,

  - pomiary czasu,

  - wykresy i nomogramy.

Normatywy czasu są to wzorce elementów pracy i uzasadnionych przerw w pracy, których wielkość jest wyrażona w jednostkach czasu. Normatywy to gotowe elementy norm, które opracowywane są dla określonych czynności. Na dokładność opracowania normatywów mają wpływ typ produkcji i rodzaj robót.

Istotną sprawą jest bardzo dokładne ustalenie normatywu czasu wykonania. Czas wykonania stanowi 80-90% czasu jednostkowego. Dokładne wyznaczenie normatywu czasu wykonania decyduje o dokładności normy czasu jednostkowego.

W praktyce wartości czasów uzupełniających podawane są w postaci normatywów wskaźnikowych. Wskaźniki te odpowiadają przeciętnemu udziałowi tych elementów w pewnym procesie roboczym. Oznacza się je literą k z odpowiednim indeksem charakteryzującym rodzaj danego składnika norm np. kot – normatyw wskaźnikowy czasu obsługi technicznej.

Dla każdego stopnia szczegółowości rozbicia czasu tj na elementy składowe wzory na te czasy, wykorzystując normatywy wskaźnikowe będą miały następują postać [3xxx10].

tot=tg⋅kot

too=tw⋅koo

tfo=tw⋅kfo

tfn=tw⋅kfn

to=tw⋅ko

tf=tw⋅kf

tu=tw⋅ku

Stosując normatywy wskaźnikowe wzory na tj dla różnych typów produkcji przyjmują postać:

  - masowa i wielkoseryjna,

tj=tw(1+koo+kfo+kfn)+tg⋅kot

  - seryjna,

tj=tw(1+ko+kf)

  - jednostkowa,

tj=tw(1+ku)

Wzory matematyczne stosuje się do obliczania czasu głównego do operacji realizowanych na maszynach. Na obrabiarkach do skrawania metali czas główny tg jest wynikiem prędkości v ruchu narzędzia po określonej drodze L.

tg=Lv

Wzory na liczenie czasu głównego dla konkretnych operacji przedstawiają się następująco:

a)	operacje toczenia:

tg=L⋅in⋅p

gdzie:

L – długość toczenia

i – liczba przejść noża (w ilu przejściach noża zdejmuje się naddatek materiału)

L=l+ld+lw

l – długość toczenia właściwego,

ld – dobieg noża,

lw – wybieg noża,

Wartości liczbowe  lw  i  ld  podają tablice

p – posuw noża - wartości p w zależności od głębokości skrawania i średnicy przedmiotu podają tablice,

n – liczba obrotów na minutę:

n=318vD

gdzie:

v – szybkość skrawania

D – średnica obrabianego przedmiotu

Szybkość skrawania  v m/min  podawana jest w tablicach w zależności od przesuwu  p, głębokości skrawania w zależności od rodzaju noża i rodzaju obrabianego materiału.

b)	operacje wiercenia:

tg=Ln⋅p

L – długość drogi wiertła,

n – liczba obrotów wiertła,

p – posuw wiertła - zależy od średnicy wiertła Dw  i obrabianego materiału a jego wielkość dobiera się z tablic:

L=l+ld+lw

l – głębokość wiercenia,

ld – dobieg wiertła,

lw – wybieg wiertła.

Pomiary czasu mogą być:

- Bezpośrednie (chronometraż).

- Pośrednie (obserwacja dnia roboczego).

Chronometrażem nazywa się pomiary typowych powtarzalnych elementów pracy. Celem chronometrażu jest uzyskanie danych na podstawie których opracowuje się normatywy czasu: głównego, pomocniczego oraz wykonania.

Przy pomocy chronometrażu bada się również przyczyny niewykonania norm pracy przez pracowników.

Proces chronometrażu dzieli się na trzy etapy:

- Przygotowanie do chronometrażu, które obejmuje:

- zapoznanie się ze stanowiskiem roboczym,

- zapoznanie się z operacją i jej podziałem na części składowe,

- Wykonanie pomiarów czasu,

- Opracowanie wyników chronometrażu.

Dokładność ustalania czasu drogą chronometrażu zależna jest od liczby przeprowadzonych pomiarów. Zasadniczym dokumentem przy chronometrażu jest karta obserwacyjna. W wyniku dokonania pomiarów chronometrażowych uzyskuje się wyniki które tworzą tzw. szereg chronometrażowy.

Stosować można następujące metody pomiarów:

- Metodę pomiarów pojedynczych – mierzy się oddzielnie każdy wydzielony element operacji.

- Metodę pomiarów bieżących - notuje się czas który upłynął od początku obserwacji.

Metoda pomiarów bieżących eliminuje błędy w odczycie lub zapisie poprzez kontrolę czasu bieżącego. Zaleca się ją w badaniach zużycia czasu (pracochłonność kompleksu czynności).

W praktyce stosuje się następujący sposób postępowania w technice chronometrażu:

- Wykonanie serii wstępnych pomiarów:

  - n=5 – dla produkcji jednostkowej i małoseryjnej,

  - n=10 – dla produkcji średnio i wielkoseryjnej.

- Analiza wyników pomiaru czasu.

Wyniki pomiaru czasu stanowią szereg chronometrażowy. Analizę wyników nazywa się oczyszczaniem szeregu chronometrażowego z wartości czasu wyraźnie odstających. Proces oczyszczania szeregu przebiega następująco:

    - obliczenie współczynnika zwartości szeregu chronometrażowego Ks,

Ks=timaxtimin

gdzie:

timax- wartość maksymalna z serii wstępnych pomiarów,

timin- wartość minimalna z serii wstępnych pomiarów,

    - ustalenie z tablic  dopuszczalnej wartości Ks(dop) – określa on dopuszczalny rozrzut występujący w ciągu wartości z kolejno przeprowadzonych pomiarów. Wielkość współczynnika podana jest w zależności od typu produkcji, charakteru operacji oraz wielkości czasu trwania mierzonej operacji,

    - sprawdzenie czy zachodzi zależność:

Ks>Ks(dop)

jeżeli tak to należy odrzucić najbardziej skrajny wynik, taki którego bezwzględna wartość jest większa z dwóch niżej podanych wartości:

t−timinlubt−timax

gdzie:

t=tin

Procedurę odrzucania szeregu kończymy, gdy:

Ks≤Ks(dop)

Odrzucić (wykluczyć) można najwyżej 20 – 30 % wartości z początkowej liczby pomiarów,

    - obliczenie średniej wartości t'dla oczyszczonego szeregu chronometrażowego:

t'=ti'n'

gdzie:

n'- liczba pomiarów po oczyszczeniu szeregu,

ti'	- kolejne wartości czasu oczyszczonego szeregu.

- Ustalenie liczby niezbędnych pomiarów.

Ustala się liczbę niezbędnych pomiarów n, którą należy wykonać a podaje ją tablica  w zależności od wielkości średniego rozrzutu i liczby wstępnych pomiarów n. Wartości średniego rozrzutu oblicza się ze wzoru:

Rt'=timax'−timin't'

gdzie:

timax'- wartość maksymalna z oczyszczonego szeregu,

timin'- wartość minimalna oczyszczonego szeregu,

Następnie należy ustalić ile jeszcze pomiarów należy wykonać n'

n''=n−n'

Liczbę niezbędnych pomiarów nmożna jeszcze wyznaczyć:

    - z zależności

n=(100⋅t⋅Sε⋅ti)

gdzie:

t – wartość zmiennej losowej t-Studenta,

S – odchylenie standardowe wyznaczone ze wzoru:

S=1n−1[1nti2−1n(1nti)2]

ε - względny błąd szacunku w %,

ti - średnia wartość szeregu wstępnego n – pomiarów,

ti=1n1nti

    - z nomogramu, posiadając informacje o n, S,ε.

    - z tablic, posiadając informacje o KS, n, dokładność szacowania przy przyjętym poziomie ufności.

- Ostateczne ustalenie czasu trwania mierzonej czynności (operacji). Gdy dysponujemy liczbą npomiarów należy ponownie oczyścić szereg chronometrażowy wg przedstawionych zasad a z pozostałych wartości obliczyć należy wartość średnią t'':

t''=1noi=1noti

gdzie:

no – liczba pomiarów po ponownym oczyszczeniu szeregu chronometrażowego.

Śledzenie i rejestrowanie zjawisk występujących w procesach pracy podczas zmiany roboczej nazywa się obserwacją dnia roboczego. Na podstawie obserwacji dnia roboczego można ustalić:

- stopień wykorzystania dnia roboczego przez pracowników,

- stopień wykorzystania czasu pracy maszyn i urządzeń,

- wielkość strat czasu z różnych przyczyn,

- normatywy czasu uzupełniającego.

Zależnie od stosunku czasu obserwacji do przedziału czasu, w którym prowadzi się obserwację rozróżnia się:

- Obserwacje ciągłe (gdy stosunek ten wynosi jeden).

- Obserwacje chwilowe (gdy jest on mniejszy od jedności).

Obserwacje chwilowe zwane migawkowymi są mniej pracochłonne od obserwacji ciągłych i dlatego są w praktyce przemysłowej częściej stosowane.