Technika obserwacji migawkowych polega na wykonaniu w ciągu pewnego okresu liczby kolejnych obserwacji dotyczących pracowników, procesów, maszyn lub ich grupy. Podczas każdej obserwacji rejestruje się zdarzenia występujące w badanym obiekcie. Procent obserwacji zapisanych dla poszczególnych działań lub okresów bezczynności jest miarą procentu czasu w ciągu którego owa czynność lub bezczynność zachodzi.

W przeprowadzaniu obserwacji migawkowych wyróżnia się trzy etapy:

- Badanie procesu:

  - konsultacja z pracownikiem (wyjaśnienie procesu obserwacji i przyczyny badania),

  - zidentyfikowanie czynności składowych procesu badanego (poznanie obiektu badań),

- Studium wstępne:

  - wykonanie wstępnych obserwacji (100 do 200) w przypadkowych momentach,

  - projekt formularza do rejestracji danych,

  - ustalenie liczby obserwacji w całym badaniu dla osiągnięcia pożądanej dokładności.

- Pełne badania:

  - losowe obserwacje przez reprezentatywny okres,

  - kalkulacja udziałów procentowych czynności,

  - kalkulacja dokładności oszacowania udziałów procentowych.

Liczbę obserwacji (N) w całym zadaniu wyznacza się z zależności:

N=4P(100−P)L2

gdzie:

P – udział procentowy danej czynności (wielkość ustalona w badaniu wstępnym),

L – wymagana procentowa dokładność określonego udziału procentowego.

Wykresy – nomogramy stosuje się do wyznaczania tg dla prac realizowanych maszynowo. Przy danej szybkości skrawania (v) i znanej średnicy obrabiania (D) odczytać można wartość (n). Dla znanego (n) wybiera się wartość posuwu (p) a on określa jaki będzie czas główny (tg).

Wykresy logarytmiczne zwane nomogramami mogą być:

- Prostokątne

Nomogram prostokątny

- Drabinkowe

Nomogram drabinkowy

Zestawienie sposobu określania poszczególnych składników czasu przedstawia tablica :

| Element czasu | Sposób określania |
| --- | --- |
| tpz | - z tablic normatywów Tablice normatywów ustala się stosując technikę obserwacji dnia roboczego |
| tg | - prace wykonywane ręcznie z tablic normatywów, - prace wykonywane maszynowo ze wzorów matematycznych, z wykresów-nomogramów. Tablice normatywów ustala się stosując technikę chronometrażu. |
| tp | - z tablic normatywów Tablice normatywów ustala się stosując technikę chronometrażu. |
| tw=tg+tp | - z tablic normatywów Tablice normatywów ustala się stosując technikę chronometrażu. |
| to , tf | - z tablic normatywów Tablice normatywów ustala się stosując technikę obserwacji dnia roboczego |
| tj | - po wyznaczeniu elementów składowych z odpowiednich wzorów |

Istnieją katalogi normatywów zwane tablicami normatywów czasu, w których odczytuje się czas trwania danej operacji w zależności od parametrów przedmiotu obrabianego i parametrów obróbki np.:

  - średnicy elementu,

  - długości elementu,

  - głębokości np. skrawania, itp.

## 3. Wybór wariantu wytwarzania

Wybór wariantu wytwarzania obejmuje grupę następujących problemów:

  - dobór struktury asortymentowej produkcji,

  - wybór marszruty technologicznej (technologia wytwarzania),

  - ustalenie zakresu stosowania danego wariantu techniki wytwarzania,

  - wybór procesu technologicznego w tej samej technice wytwarzania.

Do rozwiązywania wymienionych problemów stosować można metody umożliwiające wybór najkorzystniejszego wariantu rozwiązania. Zestawienie możliwych do stosowania metod (technik rozwiązań) w zależności od występującego problemu przedstawia schemat

Zestawienie metod i technik w wyborze wariantu

Dobór struktury asortymentowej.

Struktura asortymentowa dotyczyć może wyznaczania:

  - liczby elementów składowych na odpowiednią liczbę sztuk wyrobu złożonego - są to problemy rozkroju zwane również minimalizacją odpadów,

  - liczby produkowanych wyrobów w poszczególnych asortymentach - są to problemy optymalizacji programu produkcji.

Do wyznaczania odpowiedniej struktury asortymentowej stosować można programowanie liniowe. Ogólny model zagadnienia programowania liniowego [3xxx5] polega na znalezieniu wartości zmiennych x=(x1, x2, ... , xM), które minimalizują lub maksymalizują wyrażenie:

F=j=1Mcj⋅xj

przy ograniczeniach, które mogą mieć postać układu równań lub nierówności liniowych o postaci:

j=1Maij⋅xj<=>bi       i=1,...,N

i warunkach brzegowych o postaci

xj  0

gdzie:

j=1,...,M

i=1,...,N

aij, bi, cj – znane wartości stałe,

xj - zmienne decyzyjne,

F - funkcja kryterium (celu).

Ograniczenia zadania i warunki brzegowe wyznaczają obszar rozwiązań dopuszczalnych.

Model, który zawiera:

  - ograniczenia w formie równa lub nierówności liniowych

  - warunki brzegowe,

  - funkcja celu w postaci liniowej

nazywa się liniowym modelem matematycznym. Metody rozwiązywania tego typu modeli nazywa się metodami programowania liniowego. W zależności od ilości zmiennych zawartych w modelu liniowym stosuje się różne techniki rozwiązywania zadań programowania liniowego. W przypadku dwu zmiennych zadanie można rozwiązać:

-	metodą graficzną.

Dla większej ilości zmiennych zadanie rozwiązać można stosując:

-	metodą iteracyjno-graficzną,

-	metodą algorytmu simplex.